2025 -2026

Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) up1100613@ac.upatras.gr                               Φοιτητής 3ου έτους

Προγραμματισμός Συστημάτων

3η Εργαστηριακή Άσκηση

# Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	2

2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου	3

3. Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διορθώσεις Κώδικα	5

4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις	6

# 1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα της 3ης εργαστηριακής άσκησης, η οποία εστιάζει στον πολυνηματικό προγραμματισμό χρησιμοποιώντας το πρότυπο OpenMP. Στόχος της άσκησης ήταν η παραλληλοποίηση δύο σειριακών εφαρμογών:

- Υπολογισμός ολοκληρωμάτων με τη μέθοδο Monte Carlo (εμφωλευμένος παραλληλισμός).

- Παραμετρική αναζήτηση (Hyperparameter Tuning) σε αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης (Logistic Regression).

Υλοποιήθηκαν επιτυχώς όλα τα ζητούμενα και των δύο ασκήσεων (OpenMP Monte Carlo και Random Search) και τα προγράμματα εκτελούνται σωστά παράγοντας τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

# 2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου

Άσκηση 1: Υπολογισμός Ολοκληρώματος (Monte Carlo)

Για την υλοποίηση της πρώτης άσκησης, εφαρμόστηκε η στρατηγική του εμφωλευμένου παραλληλισμού (nested parallelism) για την αξιοποίηση τόσο των πολλαπλών tasks όσο και του υπολογιστικού φόρτου εντός κάθε task. Ο σχεδιασμός αναλύεται σε δύο επίπεδα:

- Εξωτερικό Επίπεδο (Task Parallelism): Δημιουργούνται P νήματα τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση των 16 διαφορετικών ολοκληρωμάτων (tasks). Επιλέχθηκε η στρατηγική χρονοδρομολόγησης schedule(dynamic, 1), ώστε κάθε νήμα να αναλαμβάνει δυναμικά το επόμενο διαθέσιμο task μόλις ολοκληρώσει το τρέχον. Αυτό εξασφαλίζει την εξισορρόπηση φορτίου (load balancing), καθώς ο χρόνος εκτέλεσης ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς ανάμεσα στα tasks.

- Εσωτερικό Επίπεδο (Data Parallelism): Κάθε εξωτερικό νήμα δημιουργεί T εσωτερικά νήματα (μέσω της integrate_parallel_mc). Χρησιμοποιήθηκε η ρήτρα reduction(+:global_sum) για την ασφαλή και αποδοτική άθροιση των μερικών αποτελεσμάτων χωρίς την ανάγκη χρήσης κλειδωμάτων.

- Διαχείριση RNG: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δειγμάτων (thread-safety), η συνάρτηση drand48() αντικαταστάθηκε από την erand48(). Κάθε νήμα διατηρεί το δικό του τοπικό buffer κατάστασης (xsubi), το οποίο αρχικοποιείται μοναδικά με βάση τον συνδυασμό του task_id και του thread_id.

Άσκηση 2: Παράλληλη Παραμετρική Αναζήτηση (Logistic Regression)

Στόχος ήταν η επιτάχυνση της αναζήτησης υπερπαραμέτρων για τον αλγόριθμο Logistic Regression. Ο παραλληλισμός εφαρμόστηκε στα εξής στάδια:

- Παραγωγή Δεδομένων: Η συνάρτηση generate_data παραλληλοποιήθηκε ώστε τα νήματα να παράγουν ταυτόχρονα διαφορετικά τμήματα του συνόλου δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη δική τους γεννήτρια τυχαίων αριθμών (randn_r με erand48).

- Κανονικοποίηση: Στις συναρτήσεις υπολογισμού μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης χρησιμοποιήθηκε η οδηγία #pragma omp parallel for schedule(static), καθώς ο φόρτος εργασίας είναι σταθερός και προβλέψιμος.

- Τυχαία Αναζήτηση (Random Search): Ο κύριος βρόχος των N_TRIALS παραλληλοποιήθηκε πλήρως. Επιλέχθηκε η schedule(dynamic) καθώς ο χρόνος σύγκλισης (Gradient Descent) ποικίλλει ανάλογα με την τιμή του C.

- Κρίσιμες Περιοχές: Η ενημέρωση των best_acc και best_C, καθώς και η εκτύπωση αποτελεσμάτων, προστατεύτηκαν με #pragma omp critical.

# 3. Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διορθώσεις Κώδικα

Κατά την υλοποίηση έγιναν οι εξής τεχνικές παρεμβάσεις:

Κοινές Προσθήκες:

- Προσθήκη βιβλιοθήκης <omp.h> και <string.h>.

- Ορισμός του #define _GNU_SOURCE για τη χρήση της erand48.

- Parsing ορισμάτων για δυναμική λήψη νημάτων μέσω των flags -P και -T.

Στο αρχείο ex03a_omp.c:

- Ενεργοποίηση εμφωλευμένου παραλληλισμού με omp_set_nested(1).

- Δήλωση του πίνακα unsigned short xsubi[3] ως τοπική μεταβλητή (private) για κάθε νήμα, αρχικοποιημένη με μοναδικό συνδυασμό task_id και tid.

- Χρήση reduction για το άθροισμα global_sum.

- Τοποθέτηση της printf σε critical περιοχή για σωστή απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Στο αρχείο ex03b_omp.c:

- Μετατροπή της randn σε randn_r(unsigned short *xsubi) για χρήση erand48 αντί drand48.

- Κάθε νήμα διαθέτει δική του περιοχή μνήμης για το μοντέλο (w, grad_w) εντός της train_and_eval_logreg για αποφυγή race conditions.

- Προσθήκη get_wtime() για μέτρηση του χρόνου αναζήτησης, εκτέλεσης και υπολογισμό του speedup.

# 4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε σύστημα με επεξεργαστή Intel Core i5-9400F 2.90GH (6 cores, 6 threads) και WSL σε Windows 10.

Αποτελέσματα Άσκησης 1 (Monte Carlo):

Εκτελέστηκε το ex03a_omp με διαφορετικούς συνδυασμούς εξωτερικών (P) και εσωτερικών (T) νημάτων. Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων ήταν n=200.000.000 για χρόνο κοντά στα 50s.

| Αριθμός Εξωτερικών Νημάτων (P) | Αριθμός Εσωτερικών Νημάτων (Τ) | Χρόνος Εκτέλεσης | Speedup |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 52.328585 s | 1.00x |
| 1 | 2 | 26.311784 s | 1.98x |
| 1 | 4 | 13.332774 s | 3.92x |
| 1 | 6 | 10.127616 s | 5.16x |
| 1 | 8 | 10.879466 s | 4.80x |

| 2 | 2 | 13.838193 s | 3.78x |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 11.026311 s | 4.74x |
| 6 | 1 | 12.206227 s | 4.28x |
| 2 | 3 | 10.081710 s | 5.19x |
| 3 | 2 | 10.773094 s | 4.85x |

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Με βάση τους πίνακες μετρήσεων, παρατηρούμε τα εξής:

- Κλιμάκωση (Scalability): Η επίδοση βελτιώνεται σχεδόν γραμμικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νημάτων μέχρι τον αριθμό των φυσικών πυρήνων του επεξεργαστή. Συγκεκριμένα, με P=1, T=6 επιτυγχάνεται Speedup 5.16x.

- Υπερφόρτωση (Oversubscription): Όταν ο συνολικός αριθμός νημάτων υπερβαίνει τους διαθέσιμους πυρήνες (π.χ. στην περίπτωση P=1, T=8), παρατηρείται μείωση της απόδοσης.

- Εμφωλευμένος Παραλληλισμός: Οι συνδυασμοί P x T που ισούνται με 6 (π.χ. P=2, T=3 ή P=3, T=2) αποδίδουν εξίσου καλά με την περίπτωση P=1, T=6, με χρόνους περίπου στα 10-11 δευτερόλεπτα. Αυτό αποδεικνύει ότι η στρατηγική omp_set_nested(1) λειτούργησε σωστά, διαμοιράζοντας αποτελεσματικά τον φόρτο.

Screenshots εκτέλεσης:

P=1, T=1

P=1, T=2

P=1, T=4

P=1, T=6

P=1, T=8

P=2, T=2

P=3, T=3

P=6, T=1

P=2, T=3

P=3, T=2

Αποτελέσματα Άσκησης 2 (Logistic Regression)

Εκτελέστηκε το ex03b_omp με την παράμετρο -T να κυμαίνεται από 1 έως 8. Το πλήθος των δειγμάτων ήταν N_SAMPLES=100000 και οι επαναλήψεις N_TRIALS=32.

Οι τιμές του Speedup υπολογίστηκαν με βάση τον Χρόνο Αναζήτησης, συγκρίνοντας κάθε εκτέλεση με τη σειριακή περίπτωση

| Αριθμός Νημάτων (T) | Χρόνος Αναζήτησης | Συνολικός Χρόνος | Speedup |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75.6642 s | 76.7773 s | 1.00x |
| 2 | 38.0913 s | 38.6527 s | 1.99x |
| 4 | 20.9682 s | 21.3315 s | 3.61x |
| 6 | 16.6062 s | 16.9373 s | 4.56x |
| 8 | 17.8465 s | 18.1685 s | 4.24x |

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

- Κλιμάκωση (Scalability): Παρατηρείται εξαιρετική κλιμάκωση για μικρό αριθμό νημάτων. Για T=2, το speedup είναι 1.99x, ενώ για T=4 φτάνει το 3.61x. Αυτό οφείλεται στη φύση του προβλήματος καθώς κάθε δοκιμή (trial) εκπαίδευσης μοντέλου είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις άλλες και δεν απαιτείται συγχρονισμός παρά μόνο στο τέλος.

- Βέλτιστη Απόδοση: Ο ελάχιστος χρόνος αναζήτησης (16.6s) και το μέγιστο Speedup (4.56x) επιτυγχάνονται στα 6 νήματα.

- Φαινόμενο Υπερφόρτωσης (Oversubscription): Κατά τη χρήση 8 νημάτων (T=8), παρατηρούμε μείωση της απόδοσης (αύξηση χρόνου στα 17.8s και πτώση speedup στο 4.24x). Αυτό συμβαίνει επειδή ο αριθμός των νημάτων υπερβαίνει τους διαθέσιμους φυσικούς πυρήνες (6), οδηγώντας το λειτουργικό σύστημα σε εναλλαγή περιβάλλοντος (context switching).

- Εξισορρόπηση Φορτίου: Η χρήση της schedule(dynamic)  αποδείχθηκε αποτελεσματική. Παρόλο που ο χρόνος σύγκλισης του αλγορίθμου Gradient Descent μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τυχαία αρχικοποίηση και την τιμή του C, η δυναμική ανάθεση εξασφάλισε ότι όλα τα νήματα παρέμειναν απασχολημένα, μεγιστοποιώντας την απόδοση.

Ορθότητα Αποτελεσμάτων:

Όπως φαίνεται στα screenshots εκτέλεσης, η ακρίβεια (accuracy) παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα  (~98%) ανεξαρτήτως νημάτων. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση των τυχαίων αριθμών με την erand48 και τα τοπικά buffers xsubi έγινε σωστά, διασφαλίζοντας την thread-safety της εφαρμογής.

Screenshots εκτέλεσης:

T=1					         T=2

T=4					         T=6

T=8